Ενημερωτικό Σημείωμα για τα

Έργα Αποχέτευσης Ακαθάρτων στο

Δήμο Χερσονήσου

ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΥΒΩΝ

Προϋπολογισμός:  12.797.748 €

Συγχρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Ημερομηνία ένταξης: Απρίλης 2010

Φυσικό αντικείμενο

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου θα κατασκευαστούν:

- Βιολογικός Καθαρισμός στις Γούβες, δυναμικότητας 9000 ισοδύναμων κατοίκων, ο οποίος θα επεξεργάζεται τα λύματα των Γουβών, των Κάτω Γουβών και των Γουρνών, καθώς και ο αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων νερών.

Πρόκειται για ένα σύστημα συνδυασμού αιωρούμενης και προσκολλημένης βιομάζας σε αιωρούμενους βιοβορείες και διαχωρισμό του ανάμικτου υγρού σε μεμβράνες υπερδιήθησης. Η διάθεση των επεξεργασμένων υδάτων μετά από απολύμανση θα διατίθεται στο παρακείμενο ρέμα (ρέμα Γωνιάς), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για χρησιμοποίηση της εκροής για άρδευση ελαιόδεντρων της περιοχής.

- Εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων στις Κάτω Γούβες

- Δύο αντλιοστάσια μεταφοράς λυμάτων από τις Κάτω Γούβες στον Βιολογικό Γουβών

- Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός για την μεταφορά λυμάτων από τις Γούβες στον Βιολογικό

Το συνολικό μήκος των αγωγών αποχέτευσης που θα κατασκευαστούν είναι  42.050 μέτρα, από τα οποία τα  5.480 μέτρα είναι καταθλιπτικοί αγωγοί .

Στάδιο Υλοποίησης:

Υπογράφηκε η σύμβαση και αναμένεται άμεσα η εγκατάσταση του αναδόχου.

Η διάρκεια κατασκευής και δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου είναι 24 μήνες.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός:  6.804.403 €

Συγχρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Ημερομηνία ένταξης: Οκτώβρης 2011

Φυσικό αντικείμενο

Αντικείμενο του έργου είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος συλλογής και μεταφοράς των οικιακών λυμάτων του οικισμού Γουρνών του Δήμου Γουβών.

Το έργο θα υλοποιηθεί σε τρία υποέργα ως εξής:

Υποέργο 1. Μελέτες

Περιλαμβάνει την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για την διαχείριση των λυμάτων του οικισμού Γουρνών, και ειδικότερα τη μελέτη όλων

των απαραίτητων έργων για την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων συγκέντρωσης των λυμάτων του οικισμού καθώς και του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς των λυμάτων μέχρι τη θέση του Βιολογικού Γουβών.

Υποέργο 2. Κατασκευή Δικτύων αποχέτευσης

Περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων συλλογής των λυμάτων του οικισμού Γουρνών, 2 αντλιοστασίων λυμάτων, καθώς και του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς των λυμάτων μέχρι τη θέση της προβλεπόμενης ΕΕΛ. Τμήμα των δικτύων θα είναι βαρυτικοί αγωγοί και ένα άλλο τμήμα θα είναι αγωγοί αναρρόφησης.

Συγκεκριμένα, θα κατασκευαστούν  20.225 μέτρα βαρυτικοί αγωγοί και 4.008 μέτρα αγωγοί αναρρόφησης. Τα λύματα του οικισμού θα συγκεντρώνονται στα αντλιοστάσια και μέσω κεντρικού αποχετευτικού αγωγού κατάθλιψης θα οδηγούνται προς την  Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Γουβών. Ο Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός έχει μήκος 6.459 μέτρων.

Υποέργο 3. Τεχνικός Σύμβουλος

Μέσω του υποέργου αυτού θα ανατεθεί σε τεχνικό σύμβουλο η παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του όλου έργου.

Στάδιο Υλοποίησης:  Το 1ο υποέργο (μελέτες) έχει ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί. Έχει ζητηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ η άδεια δημοπράτησης των δύο άλλων υποέργων.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 28 μήνες.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ,  ΒΑΘΕΙΑΝΟΣ ΚΑΜΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΡΟΣ

Προϋπολογισμός:  10.702.072 €

Συγχρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Ημερομηνία ένταξης: Οκτώβρης 2011

Φυσικό αντικείμενο

Αντικείμενο της έργου είναι η οριστική επίλυση του προβλήματος συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των οικιακών λυμάτων των οικισμών Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανός Κάμπος και Καρτερός του Δήμου Χερσονήσου λλικράτη).

Το όλο έργο θα υλοποιηθεί με 4 υποέργα, τα:

Υποέργο 1. Μελέτες

Περιλαμβάνει τη μελέτη όλων των απαραίτητων έργων για την κατασκευή των

εσωτερικών δικτύων συγκέντρωσης των λυμάτων των οικισμών και του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς των λυμάτων μέχρι τη θέση του Βιολογικού.

Υποέργο 2. Κατασκευή Δικτύων αποχέτευσης.

Στο υποέργο αυτό θα γίνει η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου συλλογής των λυμάτων των οικισμών Καρτερού, Κοκκίνη Χάνι, Βαθειανού Κάμπου καθώς και τα εξωτερικά δίκτυα μεταφοράς των λυμάτων μέχρι το αντλιοστάσιο και τη θέση του Βιολογικού που θα κατασκευαστεί με το 3ο υποέργο.

Ειδικότερα, το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Καρτερού θα κατασκευαστεί με τη μέθοδο της βαρύτητας και θα είναι ακτινωτό. Το δίκτυο αυτό θα έχει συνολικό μήκος περίπου 3,8 χιλιόμετρα.

Αντίστοιχα, το εσωτερικό δίκτυο συλλογής ακαθάρτων στους οικισμούς Κοκκίνη Χάνι και Βαθειανός Κάμπος, θα έχει συνολικό μήκος περίπου 27,8

Χιλιόμετρα. Τμήμα των αγωγών αυτών, και συγκεκριμένα 2,2 χιλιόμετρα αγωγών κοντά στην παραλία θα είναι αγωγοί αναρρόφησης και τα υπόλοιπα 25,6 χιλιόμετρα θα είναι αγωγοί βαρύτητας.

Ακόμη, θα κατασκευαστούν 3 αντλιοστάσια, ένα στον Καρτερό, ένα στου Κοκκίνη Χάνι  και ένα ενδιάμεσο αντλιοστάσιο περίπου 1000 μέτρα πριν την ΕΕΛ, καθώς  και Κεντρικός Αποχετευτικός αγωγός κατάθλιψης. Τα λύματα του οικισμού Καρτερού θα συγκεντρώνονται στο αντλιοστάσιο του οικισμού και μέσω εξωτερικού δικτύου καταθλιπτικού αγωγού, μήκους 5,2 χιλιομέτρων μήκους, θα οδηγούνται προς το αντλιοστάσιο του οικισμού Κοκκίνη Χάνι. Τα λύματα της περιοχής Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανός Κάμπος θα συγκεντρώνονται στο αντλιοστάσιο της περιοχής μέσω εξωτερικού δικτύου καταθλιπτικού αγωγού μήκους 5,3 χιλιομέτρων, θα οδηγούνται προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων.

Υποέργο 3. Κατασκευή βιολογικού

Στα πλαίσια του υποέργου θα κατασκευαστεί νέα μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού σε έκταση 22,5 στρεμμάτων περίπου, νότια του οικισμού των Γουρνών, σε απόσταση από τους οικισμούς των Γουρνών και Χάνι του Κοκκίνη - Βαθειανός Κάμπος περίπου 700m και 1.700m αντίστοιχα, η οποία θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες των οικισμών Καρτερός, Κοκκίνη Χάνι και Βαθειανός Κάμπος με ορίζοντα 20ετίας (Ισοδύναμος Πληθυσμός 6.550)

Πρόκειται για ένα σύστημα βιοαντιδραστήρων σε συνδυασμό με  μεμβράνες υπερδιήθησης. Η διάθεση των επεξεργασμένων υδάτων μετά από απολύμανση θα διατίθεται στο παρακείμενο ρέμα (ρέμα Γουρνών), ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για χρησιμοποίηση της εκροής για άρδευση 1530 στρεμμάτων ελαιόδεντρων της περιοχής σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

Υποέργο 4. Τεχνικός σύμβουλος

Μέσω του υποέργου αυτού θα ανατεθεί σε τεχνικό σύμβουλο η παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του όλου έργου.

Στάδιο Υλοποίησης:  Το 1ο υποέργο (μελέτες) έχει ήδη ολοκληρωθεί και εγκριθεί. Έχει ζητηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ η άδεια δημοπράτησης των υποέργων 2 και 4 (Δίκτυα ακαθάρτων και Τεχνικός σύμβουλος). Μετά την πρόσφατη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υποδομών για το σύστημα δημοπράτησης του Βιολογικού, θα ζητηθεί άδεια δημοπράτησης και για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.

Η Διάρκεια υλοποίησης του έργου των δικτύων είναι 25 μήνες και της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία είναι 32 μήνες.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ

Προϋπολογισμός:  6.000.000 €

Συγχρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Ημερομηνία ένταξης: Σεπτέμβρης 2009

Φυσικό αντικείμενο

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου κατασκευάζονται:

- Εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων στον οικισμό Σταλίδας,

- Δύο αντλιοστάσια

- Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός για την μεταφορά λυμάτων από την Σταλίδα στον Βιολογικό Μαλίων.

Το συνολικό μήκος των αγωγών αποχέτευσης που θα κατασκευαστούν είναι 14.600 μέτρα εσωτερικών αποχετευτικών δικτύων καθώς και 3.950 μέτρα κεντρικού αποχετευτικού αγωγού.

Στάδιο Υλοποίησης:

Η υλοποίηση της κατασκευής ξεκίνησε το 2010 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2014. Ένα τμήμα του δικτύου αυτού, (Από Αγιο Ιωάννη έως Μάλια) αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την άνοιξη του 2013.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 38 μήνες.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ

Προϋπολογισμός:  3.140.000 €

Συγχρηματοδότηση: Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης (ΠΕΠ Κρήτης).

Ημερομηνία ένταξης: Δεκέμβρης 2010

Φυσικό αντικείμενο

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου θα κατασκευαστούν:

- Εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων στα Μάλια, με στόχο την πλήρη κάλυψη του οικισμού.

- Ένα μικρό τοπικό αντλιοστάσιο στην περιοχή Σταυρί.

Το συνολικό μήκος των αγωγών αποχέτευσης που θα κατασκευαστούν είναι  11.200 μέτρα.

Στάδιο Υλοποίησης:

Η υλοποίηση της κατασκευής ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2012, και ήδη έχει κατασκευαστεί τμήμα των προβλεπόμενων αγωγών. Οι αγωγοί που έχουν κατασκευαστεί έχουν ήδη δοθεί σε λειτουργία, αφού είναι συμπληρωματικοί ήδη υπαρχόντων αγωγών που βρίσκονται σε κανονική λειτουργία.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 35 μήνες.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Προϋπολογισμός:  2.361.600,00 €

Συγχρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Ημερομηνία ένταξης: Δεκέμβρης 2011

Φυσικό αντικείμενο

Η υλοποίηση του έργου στοχεύει στην προμήθεια, ολοκληρωμένη εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος αυτοματισμού, τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των γεωτρήσεων, των δεξαμενών  και του δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χερσονήσου και αφορά τα σημαντικότερα σημεία υδροδότησης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Μαλίων και Χερσονήσου. Το σύστημα αυτοματισμού και τηλεδιαχείρισης έχει ως αντικείμενο τόσο την απομακρυσμένη εποπτεία του συστήματος και την ανίχνευση διαρροών όσο και την αυτοματοποίηση της λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης

Συνοπτικά περιλαμβάνει τα παρακάτω:

- τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΔΕΥΑ Χερσονήσου

- 32 Περιφερειακούς Σταθμούς Ελέγχου που θα εγκατασταθούν σε 16 δεξαμενές ύδρευσης, 17 και σε κομβικά σημεία του δικτύου ύδρευσης

- 5 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου που θα εγκατασταθούν στο εσωτερικό δίκτυο Ύδρευσης στις κεφαλές των ζωνών διανομής

- 10 Σταθμούς Συλλογής Πληροφοριών που θα εγκατασταθούν σε διάφορα σημεία του δικτύου για τον έλεγχο της πίεσης.

Στάδιο Υλοποίησης:  Έχει ζητηθεί από το ΕΠΠΕΡΑΑ η άδεια δημοπράτησης του έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου θα είναι 9 μήνες.

Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Μαλίων Χερσονήσου Και Ευρύτερης Περιοχής Λιμένα Χερσονήσου Και Κατασκευή Δικτύων Μεταφοράς Επεξεργασμένων Λυμάτων Προς Αρδευτικά Δίκτυα Δήμου Χερσονήσου

Προϋπολογισμός:  5.582.623,85 €

Συγχρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Ημερομηνία ένταξης: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και αναμένεται η ένταξή του.

Φυσικό αντικείμενο

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου θα κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα με στόχο την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Μαλίων και Χερσονήσου, την βελτίωση και επέκταση των αγωγών μεταφοράς της επαναχρησιμοποιούμενης εκροής όπως και το σχεδιασμό μίας λιμνοδεξαμενής 3.500 μ3 στην ΕΕΛ Χερσονήσου για την αποθήκευση των επεξεργασμένων λυμάτων. Με τις παραπάνω παρεμβάσεις θα αναβαθμιστεί τόσο η δυναμικότητα των δύο μεγάλων εγκαταστάσεων λυμάτων του Δήμου Χερσονήσου, αλλά κυρίως θα αναβαθμιστεί σε σημαντικό βαθμό η ποιότητα εξόδου των επεξεργασμένων υδάτων.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ Ε.Ε.Λ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΑΝΑΛΗΨΗ ΑΓΡΙΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΤΖΑΝΑ)

Προϋπολογισμός:  13.688.100,00 €

Συγχρηματοδότηση: Έχει υποβληθεί πρόταση προς χρηματοδότηση στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης (ΠΕΠ Κρήτης)

Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και η ένταξή του.

Φυσικό αντικείμενο

Αντικείμενο της πράξης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος συλλογής και μεταφοράς και επεξεργασίας των οικιακών λυμάτων των οικισμών Ανάληψη, Αγριανά και Χατζανά του Δήμου Χερσονήσου, της αναβάθμισης των υφιστάμενων αντλιοστασίων Α1, Α4 καθώς και η κατασκευή ενός νέου (Α6) του οικισμού Λιμένα Χερσονήσου.

Η πράξη αποτελείται από πέντε υποέργα ως εξής:

Υποέργο 1: Περιλαμβάνει την κατασκευή των εσωτερικών δικτύων συλλογής των λυμάτων του οικισμού Ανάληψης, του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς των λυμάτων μέχρι τη θέση της ΕΕΛ καθώς και την αντικατάσταση μέρους του δικτύου ύδρευσης λόγω της εκτέλεσης του έργου της αποχέτευσης.

Υποέργο 2: Περιλαμβάνει την κατασκευή των δικτύων συλλογής των λυμάτων των οικισμών Αγριανά και Χατζανά.

Υποέργο 3: Περιλαμβάνει την αναβάθμιση των υφιστάμενων αντλιοστασίων οικισμού Λιμένα Χερσονήσου καθώς και ορισμένων αγωγών μεταφοράς. Η αποκατάσταση αφοράστον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό μεταφοράς των λυμάτων από τον οικισμό του Λιμένα Χερσονήσου στην ΕΕΛ και περιλαμβάνει την κατασκευή του αντλιοστασίου Α6, καθώς και την ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων αντλιοστασίων Α1 καιΑ4.

Υποέργο 4: Περιλαμβάνει την αναβάθμιση- επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Χερσονήσου ώστε να καλύπτει και τις ανάγκες του επιπλέον πληθυσμού των οικισμών Ανάληψη, Αγριανά και Χατζανά. εντός της έκτασης της υφιστάμενης εγκατάστασης. Η κατασκευή των έργων θα γίνει για κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού αιχμής σε ορίζοντα 20ετίας (Ι.Π. 6.868). Επίσης περιλαμβάνει έργα αναβάθμισης της υφιστάμενης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με παρεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα τμήματα: μονάδας βοθρολυμάτων, απόσμησης, προεπεξεργασίας και αγοράς φορτηγού για τη μεταφορά λυματολάσπης.

Υποέργο 5: Περιλαμβάνει περιλαμβάνει την προμήθεια ενός τριαξονικού αποφρακτικού οχήματος

Υποέργο 6: Περιλαμβάνει περιλαμβάνει την αγορά γης για την κατασκευή του αντλιοστασίου Α4.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑΣ Δ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ